Пневмоприводы ПЗ и ПЗН

| Применение Пневмоприводы предназначены для установки на клиновые задвижки с выдвижным шпинделем и управления процессом открытия и закрытия задвижек в дистанционном или местном режимах. В дистанционном режиме управление осуществляется подачей пневматических или электрических сигналов на пневмопривод, в ручном – с помощью органов управления, находящихся на пневмоприводе. Пневмопривод обеспечивает выдачу информационных сигналов (пневматических или электрических) о состоянии задвижки («открыто» или «закрыто»). - Рекомендованные изготовители клиновых задвижек: - ОАО «Тяжпромарматура», г. Алексин Тульской обл.; - ОАО «ИКАР» Курганский завод трубопроводной арматуры, г. Курган; - ОАО «Пензтяжпромарматура», г. Пенза; - ООО «Юго-Камский машиностроительный завод», п. Юго-Камский Пермской обл.; - ОАО «Благовещенский арматурный завод», г. Благовещенск, республика Башкортостан; - ЗАО «АРМАГУС», г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл.; - ЗАО «ГУSАР», г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл.; - ОАО «АРМЗ», г. Ангарск Иркутской обл.; - Задвижки других производителей – по отдельному заказу. - Условный проход задвижек: DN50, … , DN600. - Условное давление задвижек: PN3, … , PN250. - Пневмоприводы могут устанавливаться и эксплуатироваться во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3 и другим директивными документами, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. Характеристики Пневмоприводы ПЗ изготавливаются для обеспечения следующих режимов работы задвижек (оговаривается при заказе): - закрытия задвижки со скоростью от 3 до 5 мм/с; - повышенного быстродействия (время открытия и время закрытия задвижки не более 12 с); - управляемого процесса открытия и закрытия задвижки (в соответствии с законом изменения сигнала управления). Пневмоприводы устанавливаются на задвижки, изготовленные в исполнении «под электропривод» и «с ручным приводом» (оговаривается при заказе). Пневмоприводы ПЗН изготавливаются для обеспечения следующего режима работы задвижек: - повышенного быстродействия (время открытия и время закрытия задвижки не более 12 с). |  |
| --- | --- |

Условное обозначение пневмоприводов

|  |  |  |  |  |  | Условное обозначение пневмоцилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЗ (ПЗН) |  | - | #### Х |  | - |  | #### Х |  | - | Х |  | . | #### Х |  | . | #### Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код пневматического питания согласно таблице 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код фильтра согласно таблице 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Код комплекта дополнительных устройств согласно таблице 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение условного давления рабочей среды в задвижке, кгс/см2 согласно таблице 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение условного прохода задвижки согласно таблице 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип привода: ПЗ или ПЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тип привода:

- Пневмопривод ПЗ – применяется для совместной работы с задвижками, установленными на технологических трубопроводах установок, и обеспечивает открытие и закрытие задвижек по командам оператора или АСУТП.

- Пневмопривод ПЗН – применяется для совместной работы с задвижками, установленными на наливных эстакадах, и обеспечивает принудительное закрытие задвижки при заполнении ёмкости.

Таблица 1

| Значение условного прохода задвижки | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход задвижки | DN50 | DN80 | ### DN100 | DN150 | ### DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 | DN600 |

## Таблица 2

| Значение условного давления рабочей среды в задвижке, кгс/см2 | 3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 160 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное давление рабочей среды в задвижке | PN3 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN160 | PN250 |

Таблица 3

| Код комплекта дополнительных устройств | #### Состав комплекта дополнительных устройств |  |
| --- | --- | --- |
| 00 | Пневматический воздухораспределитель с двумя входами управления. |  |
|  | Два пневматических конечных выключателя. |  |
| 01 | Пневматический воздухораспределитель с одним входом управления. |  |
|  | Два пневматических конечных выключателя. |  |
|  | Датчик уровня налива |  |
| 02 | Пневматический воздухораспределитель с двумя входами управления. |  |
|  | ##### Два искробезопасных индуктивных конечных выключателя. |  |
| 03 | ##### Два искробезопасных электропневмораспределителя с одним выходом. |  |
|  | ##### Два искробезопасных индуктивных конечных выключателя. |  |
| 04 | Два взрывозащищенных электропневмораспределителя с одним выходом. |  |
|  | Два взрывозащищенных электрических конечных выключателя. |  |
| 05 | Один взрывозащищенный электропневмораспределитель с двумя выходами. |  |
|  | Два взрывозащищенных электрических конечных выключателя. |  |
|  | Исходное состояние пневмопривода (при отсутствии управляющего сигнала) – нормально-закрытое (НЗ). |  |
| 06 | Один взрывозащищенный электропневмораспределитель с двумя выходами. |  |
|  | Два взрывозащищенных электрических конечных выключателя. |  |
|  | Исходное состояние пневмопривода (при отсутствии управляющего сигнала) – нормально-открытое (НО). |  |
| 07 | Один искробезопасный электропневмораспределитель с двумя выходами. |  |
|  | Два искробезопасных индуктивных конечных выключателя. |  |
|  | Исходное состояние пневмопривода (при отсутствии управляющего сигнала) – нормально-закрытое (НЗ). |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |
| Код комплекта дополнительных устройств | #### Состав комплекта дополнительных устройств |  |
| 08 | Один искробезопасный электропневмораспределитель с двумя выходами. |  |
|  | Два искробезопасных индуктивных конечных выключателя. |  |
|  | Исходное состояние пневмопривода (при отсутствии управляющего сигнала) – нормально-открытое (НО). |  |
| 09 | ##### Позиционер электропневматический искробезопасный. |  |
|  | ##### Два искробезопасных индуктивных конечных выключателя. |  |
| 10 | Позиционер электропневматический искробезопасный. |  |
|  | Два взрывозащищенных электрических конечных выключателя. |  |
| 11 | ##### Два взрывозащищенных электропневмораспределителя с одним выходом. |  |
|  | ##### Два искробезопасных индуктивных конечных выключателя. |  |
| 12 | Два искробезопасных электропневмораспределителя с одним выходом. |  |
|  | Два взрывозащищенных электрических конечных выключателя. |  |

## Таблица 4

| #### Код фильтра | #### Вариант исполнения |
| --- | --- |
| 0 | Фильтр отсутствует |
| 1 | Фильтр-стабилизатор давления воздуха |

## Таблица 5

| #### Код пневматического питания | #### Код комплекта дополнительных устройств | #### Пневматическое питание (сжатый воздух по ГОСТ 17433-80) давлением: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### питание силовой цепи |  | #### питание цепей пневматического управления |
|  |  | #### для приводов без фильтра-стабилизатора давления воздуха (код фильтра 0) | для приводов с фильтром-стабилизатором давления воздуха (код фильтра 1) |  |
| 0 | 00 и 01 | 1 (0,40  0,04) МПа кл. 0, 1, или 3 | – | (0,140  0,014) МПа кл. 0, 1 или 3 |
|  | 02 |  | 1 От 0,60 до 0,80 МПа кл. 3 или 5 |  |
|  | 03, 04, 05, 06, 07 и 08 | 1 (0,40  0,04) МПа кл. 0, 1, или 3; 2 (0,140  0,014) МПа кл. 0, 1 или 3 | 1 (0,40  0,04) МПа кл. 0, 1, или 3; 2 От 0,60 до 0,80 МПа кл. 3 или 5 | – |
| 1 | 02 | 1 (0,40  0,04) МПа {для пневмоцилиндров 500-10 и 600-10 - (0,60  0,06) МПа} кл. 0, 1, или 3 | 1 От 0,60 до 0,80 МПа (для пневмоцилиндров 500-10 и 600-10 - от 0,80 до 1,00 МПа) кл. 3 или 5 | (0,40  0,04) МПа {для пневмоцилиндров 500-10 и 600–10 - (0,60  0,06) МПа} кл. 0, 1, или 3 |
|  | 03, 04, 05, 06, 07 и 08 |  |  | – |